[image: image1.jpg]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]if



[image: image6.png]


[image: image7.png]




RAZLAGALNO GRADIVO

DATUM: 13. 9. 2016
OSKRBA S PITNO VODO SUHE KRAJINE
Vsebina:

1. PROJEKT OSKRBA S PITNO VODO SUHE KRAJINE
a. Kratka predstavitev in cilji
2. PROJEKT PO OBČINAH
a. Občina Žužemberk

b. Občina Kočevje

c. Občina Dolenske Toplice

d. Občina Mirna Peč

e. Občina Dobrepolje

3. FINANCIRANJE PROJEKTA 

1. PROJEKT OSKRBA S PITNO VODO SUHE KRAJINE
· KRATKA PREDSTAVITEV in CILJI 
Projekt Oskrba s pitno vodo Suhe krajine je namenjen reševanju problematike oskrbe s pitno vodo na območju občin Žužemberk, Kočevje, Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Dobrepolje. V okviru projekta bo v naslednjih letih izvedena nadgradnja in hidravlična izboljšava obstoječih vodovodnih sistemov s priključitvijo novih prebivalcev na javno vodovodno omrežje ter zagotovitev novih vodnih virov in s tem zagotovitev varne ter zdrave oskrbe s pitno vodo. Zaradi občasne oporečne kakovosti pitne vode na zajetjih, neustreznih kapacitet vodovodnega sistema in nepovezanosti v celovit sistem, se bo z vključitvijo 5 novih vodnih virov in hidravlično izboljšavo sistema, vzpostavil celovit sistem oskrbe s pitno vodo na območju vključenih občin.

Z izvedbo projekta bodo doseženi naslednji splošni cilji:

· zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo na širšem območju občin Žužemberk, Kočevje, Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Dobrepolje, 
· izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo ter s tem zagotovitev boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo za prebivalce, ki so že priključeni na vodovodni sistem v vključenih občinah,
· povečanje števila prebivalcev, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim monitoringom.
Projekt zasleduje cilje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 tako, da prispeva k doseganju specifičnega cilja »Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo v okviru prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti« in sicer:

· s priključitvijo novih prebivalcev na sistem javne oskrbe s pitno vodo,

· z zmanjšanjem vodnih izgub,

· z izboljšanjem kakovosti oskrbe s pitno vodo in življenjskih pogojev prebivalcev.

Izvedba projekta bo skupno zajemala izgradnjo 152.085 metrov cevovodov, 7 črpališč (5 novih črpališč in 2 nadgradnji črpališč), 16 vodohranov (7 novogradenj, 9 nadgradenj), 16 razbremenilnih jaškov, 18 reducirnih jaškov in 11 merilnih jaškov.

Po izvedbi investicije, predviden zaključek del je v letu 2018, bodo javno komunalno infrastrukturo prevzeli v upravljanje trije upravljavci in sicer:

· Hydrovod d.o.o. za občino Kočevje,

· Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. za občino Dobrepolje in

· Komunala Novo mesto d.o.o. za občine Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk.

Območje izvedbe projekta
[image: image8.jpg]B

EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD

NALOZBA V VASO PRIHODNOST




2. PROJEKT PO OBČINAH
OBČINA ŽUŽEMBERK
· Izgradnja novih cevovodov v skupni dolžini 40.559 metrov
· Hidravlična izboljšava obstoječega vodovoda v skupni dolžni 23.907 metrov
· Izgradnja 6 razbremenilnih jaškov
· Izgradnja 4 novih vodohranov: VH Zafara (200 m3), VH Mačkovec pri Dvoru (100m3) VH Mali Lipovec (100m3), VH Boršt (100 m3)
· Nadgradnja obstoječih 2 vodohranov (Plešivica in Pleš – kapacitete 100 m3 vsak)
· Izgradnja 2 črpališč (na vrtini Vinkov Vrh in črpališče Srednji Lipovec)
· Izgradnja 11 redukcijskih jaškov, enega merilnega jaška in 1 dozirnega jaška
Občina Žužemberk se s pitno vodo trenutno oskrbuje iz zajetja Globoko – Globočec, ki se nahaja v občini Ivančna Gorica. Po podatkih poraba vode na območju občine Žužemberk, vključno z izgubami na dotrajanih cevovodih ter predvideno porabo za še ne oskrbljena področja s pitno vodo, ne presega 15 l/s. Ta količino vode bo zagotovljena iz obstoječih vodnih virov Križi ter z navezavo na vodovodni sistem Kočevje Ribnica preko vodohrana Mala Gora ter z navezavo na vodovodni sistem Dolenjskih Toplic preko vodohrana Drenje. Za pokrivanje visoke cone Ajdovske planote ter naselja Žužemberk, vključno za naselji Globodolske doline v občini Mirni Peči, pa se bo aktiviral vodni vir Vinkov vrh, ki ima izdatnost 9 l/s.

Visoka cona desnega brega reke Krke se bo po zaključku projekta oskrbovala iz obstoječega primarnega vodovoda Kočevje – Ribnica, levi breg reke Krke pa iz lastnega vodnega vira Gonji Križi, ki ima izdatnost 5,0 l/s in bo zagotovil predvideno porabo vode za visoko cono, ki znaša 3,91 l/s. V ta namen bo izgrajen povezovalni cevovod levega brega reke Krke na trasi voda Dol. Križi oz. Vrhovo do Poljan pri Žužemberku. Od tu naprej se bo uporabljala obstoječa trasa cevovoda do Šmihela pri Žužemberku kot povezovalni cevovod levega in desnega brega.

V Šmihelu sta načrtovani dve veji vodov, ki se bosta oskrbovali iz vodnega vira Kočevje. Na trasi ene je načrtovana povečava profila obstoječega cevovoda in hkrati povezava z nižinsko cono v smeri Dešeča vas-Budganja vas – Stranska vas. Na trasi druge veje je načrtovana povečava profila obstoječega cevovoda Šmihel – Klečet – Drašča vas – Kurjevo. Dotok vode v omrežje se bo izvedlo preko novega povezovalnega cevovoda od Šmihela do vodohrana Plešivica, ki ima kapaciteto 184 m3 vode na koti 428,5 metrov n.v.

Vodohran Plešivica trenutno ne obratuje. Načrtovana je oskrba iz vodovodnega sistema Kočevje preko gravitacijskih vodov in preko naselij Lazina, Lopata, Sela pri Hinjah, Vrh pri Hinjah in Visejec. V ta namen se bo ponovno aktiviral obstoječi vodohran. Navedeni naselji se bosta oskrbovali direktno preko gravitacijskih vodov in preko vodohrana Mala Gora na koti 585 metrov n.v., z razbremenitvijo tlakov preko razbremenilnih jaškov in reducirnih ventilov na odcepu sekundarnih vodov skozi naselja.

Trasa obstoječega cevovoda za višinsko cono naselji Gradenc, Veliko in Malo Lipje ter Lašče se bo na odtoku iz vodohrana Plešivica navezala na vodni vir Kočevje in ne bo obnovljena.

V naselju Lazina se bosta na dovodnem primarnem vodu iz vodohrana Mala Gora in vodnega vira Kočevje preko naselja Smuka izvedla dva odcepna voda. En odcepni vod v smeri Lopata do vodohrana Plešivica in drugi odcepni vod v smeri Hinje do obstoječega vodohrana Pleš. Vodohran Pleš bo preko obnove omrežja oskrboval še naselji Pleš, Prevole, Žvirče in Ratje. Obstoječi povezovalni cevovod Višnje – Žvirče, ki se napaja iz vodnega vira Globočec, bo opuščen. 
Oskrba nizke cone
Poraba vode na nizki coni trenutno vključno z izgubami znaša 8,48 l/s, ter predeva porabo 1,58 l/s za naselja, katera še nimajo vode. Skupna poraba pitne vode v okviru nizke cone znaša 10,06 l/s. Nizka cona se napaja tudi iz vodovodnega sistema Dolenjske Toplice preko vodohrana Drenje.
V okviru tega dela se bo izvedlo črpališče na vrtini Vinkov Vrh, novi cevovod na povezavi naselij, vodohran prostornine 100 m3 na nadmorski višini 388 metrov nad Malim Lipovcem za nižinski del Ajdovske planote. Prav tako se bo izgradilo črpališče - prečrpavališče Srednji Lipovec na koti 374 metrov n.v., za prečrpavanje vode v vodohrana Boršt na koti 505 metrov n.v., vodohran Boršt prostornine 100 m3 na koti 505 metrov n.v. ter nov cevovod do Velikega Lipovca, Ajdovca in Brezove Rebri. Za zagotovitev oskrbe s pitno vodo naselja Žužemberk z okolico ter Dvora, bo zgrajen nov vodohran Zafara s kapaciteto 200 m3 in vodohran Mačkovec Pri Dvoru s kapaciteto 100 m3. Za transport vode bo zgrajen povezovalni napajalni cevovod od vodohrana Mali Lipovec na višini 388. metrov n.m. do vodohrana Mačkovec pri Dvoru in novega vodohrana Zafara. Na povratnem vodu iz vodohrana mali Lipovec bo le-ta vezan na odcepni vod za oskrbo naselja Vinkovega Vrha.

Hidravlična izboljšava bo izvedena na cevovodu do naselja Dvor, Koti, Jame in Podgozda, ki se bodo oskrbovala preko novega vodohrana Mačkovec pri Dvoru na koti 245 metrov n.v. Naselja Mačkovec pri Dvoru, Sadinja vas in Trebča vas se bodo oskrbovala preko gravitacijskega cevovoda iz vodohrana Mali Lipovec preko razbremenilnega jaška Vinkov Vrh na koti 210 metrov n.v. Naselje Stavča vas bo priklopljeno preko obstoječega razbremenilnika Mačkovec na koti 245,60 metrov n.v.

S hidravlično posodobitvijo cevovoda do vodohrana Stranska Vas in s povezavo z novim vodnim virom iz vrtine Vinkov Vrh, bodo zagotovljeni pogoji za povezavo oskrbe s pitno vodo naselij levega in desnega brega reke Krke. Izgrajen bo cevovod med novim vodohranom Zafara in obstoječim vodohranom Stranska vas, kjer bodo preko reke Krke povezani sistemi visoke in nizke cone. To bo omogočalo trajno in stabilno oskrbo s pitno vodo celotnega območja. Transport vode do vodohrana Stranska vas na povezavi levega in desnega brega bo potekal gravitacijsko. Vodohran Stranska vas bo oskrboval desni breg reke Krke v krožni povezavi z levim bregom ter povezavo z višinsko cono in vodnim virom Kočevje preko naselja Budganja vas. Nižinska cona bo oskrbovala vzvodni breg Krke naselje Prapreč na levem bregu reke Krke.

OBČINA KOČEVJE
· Izgradnja novih cevovodov v skupni dolžini 18.040 metrov
· Hidravlična izboljšava obstoječega vodovoda v skupni dolžni 7.440 metrov
· Izgradnja dveh razbremenilnih jaškov - Polom in Stari Log
· Izgradnja novega vodohrana Mala Gora (200m3)
· Nadgradnja obstoječega vodohrana Smuka
· Izgradnja enega črpališča Mala Gora
Za občino Kočevje se bo v okviru projekta zagotovila povezava cevovoda na trasi Gorenje – Mala Gora – Stari Log – Smuka in na trasi odsek Mala Gora – VH Mala Gora - Vrbovec – Polom ter v nadaljevanju navezava na vodovodni sistem občine Dobrepolje.

Predvidene trase cevovodov se bodo navezovale na vodni vir in vodovodni sistem Ribnica – Kočevje. Za naselji Stari log in Smuka je predviden nov napajalni vod iz predvidenega skupnega vodohrana VH Mala Gora na trasi cevovoda Stari Log – Smuka – obstoječi vodohran Smuka. Naselje Starega Loga se bo z vodo oskrbovalo direktno iz napajalnega voda preko razbremenilnega jaška na odcepnem sekundarnem vodu. Sekundarni vodovod za Stari Log bo v celoti obnovljen. Naselje Smuka se bo z vodo oskrbovalo iz obstoječega vodohrana Smuka in preko sekundarnega cevovoda, ki bo hidravlično nadgrajen. Preko predvidenega vodohrana Mala Gora kapacitete 200 m3 in novega cevovoda, se bodo oskrbovala tudi naselja Vrbovec, Polom in Seč. Na sistemu se bo ohranila samo vodohranska kapaciteta vodohrana Smuka, ki bo oskrboval naselji Smuka.

Naselje Mala Gora se bo oskrbovalo preko povezovalnega cevovoda Gorenje in obstoječega vodohrana Slovenska vas. Preostale vodohranske kapacitete obravnavanih območij Stari Log in Polom se bodo opustile.
OBČINA DOLENJSKE TOPLICE
· Izgradnja novih cevovodov v skupni dolžin 10.470 metrov
· Hidravlična izboljšava obstoječega vodovoda v skupni dolžni 18.200 metrov
· Izgradnja 4 novih razbremenilnih jaškov: Cerovec (2), Kočevske Poljane, Bušinec 
· Izgradnja 3 redukcijskih jaškov in 2 merilnih jaškov
· Izgradnja novega vodohrana Drenje (100 m3)
· Ureditev obstoječega črpališča Soteska in obstoječega vodohrana Cvinger
V vodovodni sistem Dolenjskih Toplic bo vključen vodni vir Stare Žage. Zaradi tega se bo izvedla hidravlična izboljšava celotnega sistema. Obstoječi vodni vir Dt 1 je predviden kot rezervni vodni vir. Sistem je zasnovan kot krožna zanka, ki bo Dolenjske Toplice napajal po vzhodni in zahodni strani, kot sledi:

· povezava iz vodnega vira vrtine Stare žage je izvedena do Malega Riglja. Trasa se nato nadaljuje po lokalni cesti do Velikega Riglja, kjer je predviden odcep za napajanje naselja Bušinec. Na primarnem vodu nad naseljem Cerovec je predviden raztežilnik na koti 230 metrov n.v., ki bo razbremenil tlak na primarnem vodu vodohrana Stare žage – vodohran Cvinger in obenem znižal tlak za odjem naselja Cerovec,

· v naselju Cerovec se trasa razdeli v dve smeri: 
· smer Podturn z direktno navezavo na vodohran Cvinger s kapaciteto 320 m3. V Podturnu se odcepi za smer Podhoste in Soteske do vodohrana Drenje in kapaciteto 100 m3, črpališče Soteska,
· smer Sušice, kjer se v naselju Dol Sušice trasa razcepi za smeri Gor. Sušice, Drganja sela in Dolenjske Toplice. V Dolenjskih Toplicah se navezuje na obstoječe vodovodno omrežje,
· izvede se raztežilnik na 358,50 metrov n.v. za napajanje naselja Cerovci in Kočevskih poljan,

· v Dolenjskih Toplicah bo izvedena prevezava visoke cone Cviblje v črpališču na vrtini Dt1, črpališče na vrtini pa se ohrani kot rezervni vodni vir,

· iz vodohrana Drenje se povratni vod naveže na nizko cono Dolnje In Gornje Polja, pri čemer se prekine dotrajana povezava na vodovodni sistem Straže,

· iz vodohrana Drenje se izvede napajanje vodovodnega sistema Žužemberk za območje naselja Dvor.

OBČINA MIRNA PEČ
· Izgradnja novih cevovodov v skupni dolžini 8.414 metrov
· Hidravlična izboljšava obstoječega vodovoda v skupni dolžni 10.092 metrov
· Izgradnja novega vodohrana VH Golobinjek (50 m3)
· Ureditev obstoječega vodohrana Veliki Kal (200m3) in Malenska vas (200 m3)
· Izgradnja dveh črpališč Gorica in črpališče na vrtini Pg-1
· Nadgradnja obstoječega črpališča Postaja
· Izgradnja 3 razbremenilnih jaškov, 2 redukcijskih jaškov in 1 merilnega jaška
V občini Mirna Peč bosta v celoti izkoriščena vodna vira vrtin PG-1 in PG-2, povečan bo profil cevi med vodohranoma Kal (črpališče Postaja) - Malenska vas. Del projekta bo prav tako novogradnja napajalnega voda Vrhpeč – Jordankal – Globodol. Za naselje Golobinjek, ki nima javnega vodovoda, se bo izvedla novogradnja voda iz naselja Malenska vas. Zaradi povečanega odjema je od navezovanja na Kal in industrijsko cono Dolenja vas, predviden povečan profil NL DN 150.

Po zaključku del se bodo naselja v globodolski dolini izločila iz vodovodnega sistema Trebnje. Vodni vir v Radanji vasi, ki oskrbuje vodni sistem Trebnje, bo za naselja v občini Trebnje ohranjen.

Globodolska dolina, vključno z naseljem Jordankal, se sedaj oskrbuje iz vodovodnega sistema Trebnje. Povprečna poraba trenutno znaša 0,5 l/s. Po izvedbi povezave vodovoda Vrhpeč – Jordankal in Brezova Reber – Globodol, se bo povezava na vodovodnem sistemu Trebnje opustila. Predvideni pretok na povezavi Brezova Reber – Globodol – Jordankal – Vrhpeč v vodovodni sistem občine Mirna Peč znaša 3 l/s.

Za oskrbo s pitno vodo na območju občine Mirna Peč je potrebno zagotoviti tudi povezavo med primarnim cevovodom Brezova Reber in Globodolom. Prav tako se bo izvedla povezava sistema cevovoda Suhe krajine z obstoječim cevovodom med vrtino PG-2 – vodohrana Plešivica na relaciji Jordankal – Vrhpeč, ter povezava cevovoda s hidravlično izboljšavo povečave profila cevovoda na relaciji vodohran Veliki Kal (črpališče Postaja) – Jablan - VH Malenska vas - Biška vas.

Oskrba s pitno vodo občine Mirna Peč bo zagotovljena iz vodnih virov na vrtini PG-1 in PG-2, preko treh vej na območju severozahodnega dela občine, in sicer na relaciji vodohran Plešivica – Čemše – Poljane – Vrhpeč, VH Plešivica – Čemše – Dolenja vas – VH Kal in VH Plešivica – Hmeljčič – VH Kal. S predvideno povezavo se gravitacijsko oskrbuje z vodo vodohran Veliki Kal in vodohran Malenska vas. Opustilo se bo črpališče Postaja, ki sedaj prečrpava vodo iz smeri Malenska vas do vodohrana Veliki Kal.

Prav tako je predvidena izvedba hidravlične posodobitve cevovoda s povečavo profila od obstoječega črpališča s povezavo na vodohran Veliki Kal – vodohran Malenska vas – Jablan v izvedbi NL DN 150, povečava profila povezave vodohran Malenska vas – Biška vas NL DN 150 mm, povečava profila povezave Hmeljčič – VH Kal NL DN 125 mm, novogradnja Brezova Reber – Globodol in Jordankal – Vrhpeč NL DN 125 mm, novogradnja za naselje Golobinjek na relaciji Malenska vas – Golobinjek NL DN 100 mm s črpališčem in vodohranom Golobinjek kapacitete 50 m3.

Vodovod Globodol 

Navezava na obstoječe vodovodno omrežje Globodol se bo izvajalo iz smeri občine Žužemberk, iz naselja Brezova reber. Obstoječi cevovod skozi naselja v Globodolski dolini bo ohranjen.

Vodovod Mirna Peč
V vodovodni sistem občine Mirna Peč so vključeni trije obstoječi vodohrani skupne kapacitete 600 m3, predvideva pa se izgradnja novega vodohrana za naselje Golobinjek kapacitete 50 m3. Kapaciteta obstoječih vodohranov zadostuje sedanji in predvideni porabi vode ter zalogi vode v primeru požara. V okviru hidravlične izboljšave cevovoda za zagotovitev zadostnih kapacitet vode se bo izvedla tudi novogradnja ter hidravlična izboljšava obstoječih omrežij na zgoraj navedenih trasah.

OBČINA DOBREPOLJE
· Izgradnja novih cevovodov v skupni dolžini 7.590 metrov
· Hidravlična izboljšava obstoječega vodovoda v skupni dolžni 7.415 metrov
· Izgradnja enega razbremenilnega jaška
· Ureditev obstoječega vodohrana Lipa kapacitete 100 m3
· Ureditev obstoječega vodohrana Videm kapacitete 200 m3 
Oskrba s pitno vodo na območju občine Dobrepolje je načrtovana v dveh oskrbovalnih conah:

· višinska cona se oskrbuje iz vodnega vira Rob v občini Velike Lašče in bo ostala priključena na ta vodni vir ter

· nižinska cona, ki se bo navezala na vodni vir vodovodnega sistema občine Kočevje. Obstoječi vodni viri v občini Dobrepolje ostanejo kot rezervni vodni viri.

Vodni vir vrtini K0-1 in K0-2, Rob skupne kapacitete obeh vrtin 16 l/s, ki trenutno napaja občino Dobrepolje, je lociran v občini Velike Lašče. Del načrpane vode (4 l/s) je namenjen porabi prebivalcev občine Velike Lašče. Za potrebe občine Dobrepolje tako ostane 11 l/s. Povprečna poraba vode za občino Dobrepolje za leto 2010 znaša 8,05 l/s. Hidravlične izboljšave za projektirano dobo predvideva odjem vode iz vodovodnega sistema občine Kočevje do 10 l/s. Od tega se preko črpališča in vodohrana Mala Gora za potrebe občine Dobrepolje predvideva 5 l/s in 5 l/s za občino Žužemberk. Ker se bo iz vodovodnega sistema Kočevje izključno oskrboval nižinski del občine Dobrepolje, dejanski pretok vode na meji ne bo večji kot 2 l/s. Nižinska in višinska cona bosta med sabo na sistemih povezana v naselju Kompolje. V primeru havarij na sistemu višinske cone je možno s predvideno količino 5 l/s nadomestiti pomanjkanje na sistemu višinske cone ali obratno.

Med vodohranskimi kapacitetami višinske in nižinske cone bo izvedena hidravlična izboljšava cevovoda z elektrifikacijo obstoječih vodohranov Lipa in Videm in merilno regulacijsko opremo za prenos podatkov.

Sistem bo dograjen z novim napajalnim gravitacijskim transportnim vodom z navezavo na vodovodni sistem občine Kočevje, ki bo povezoval nižinsko in višinsko cono v občini Dobrepolje.

3. FINANCIRANJE PROJEKTA

Vrednost celotnega projekta Oskrba s pitno vodo Suhe krajine brez vključenega DDV-ja znaša 31.620.207,92 € in je delno financiran:

· iz državnega proračuna Republike Slovenije v višini 3.677.908,54 €,

· iz Kohezijskega sklada Evropske unije v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v višini 20.841.481,72 € in

· iz proračuna vseh vključenih občin v višini 7.100.817,66 €.

Posamezna občina prispeva naslednji finančni delež:

· Občina Žužemberk 3.068.902,36 €
· Občina Kočevje 1.001.277,29 €
· Občina Mirna Peč 976.503,34 €
· Občina Dolenjske Toplice 1.380.214,11 €
· Občina Dobrepolje 673.920,56 €
[image: image2.jpg]Obtina Zusemberk = ObinaKoevje = ObtinaMirna Peé = Obéina Dolenjske Toplice = Obéina Dobrepolje




Morebitne dodatne informacije:

Rafael Križman, koordinator projekta, T: +386 7 3885 194, E: rafko.krizman@zuzebmerk.si
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«.


